询价采购编号：XJ2019-003

询价采购文件

项目名称：高温精密退火炉采购 项目

项目编号：   (2017)YXJG-1-2-28      号

成都光明光电有限责任公司

二○一九 年 三 月

目    录

第一部分  询价采购邀请函 …………………

第二部分  供应商须知 ………………………

第三部分  授予合同 …………………………

第四部分  技术响应   ………………………

第五部分  附件  ……………………………

第一部分  询价采购邀请函

各供应商：

成都光明光电有限责任公司就 高温精密退火炉采购   项目组织询价采购，欢迎合格供应商前来报价。

一、项目名称及编号

项目名称：高温精密退火炉采购项目

项目编号：  （2017）YXJG-1-2-28     号

二、项目简要说明

成都光明光电有限责任公司拟采购 高温精密退火炉1台        ，主要包括  设备设计、制造、运输、安装、调试及培训 ，详见询价采购文件第四部分技术响应。

三、合格供应商资格要求

供应商参加本次采购活动具备下列条件：

（一）供应商须是注册资金不低于  50   万元人民币，且企业财务资信状况良好，具有独立承担民事责任的法人或其他经济组织；

（二）供应商必须具备制造该设备或制造商的授权资质；

四、询价采购公告

公告时间：2019 年 3月6日—  2019 年3月 20日 。

五、报价文件接收信息

（一）报价文件接收截止时间： 20 19   年  3月  20日

（二）报价文件接收地点：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号成都光明光电有限责任公司审计法规部

（三）报价文件接收人：  向颖           联系电话： 028-88456106

七、本次询价采购联系事项

联系人： 李先生      联系电话： 028-88456071       传真电话：028-88456069

联系地址：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号成都光明光电有限责任公司物资供应部

邮政编码：610100

采购单位监督人：  吉先生             联系电话：028-88456093

二〇  一九年 三 月 六 日

第二部分  供应商须知

前附表：

| 序号 |  | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：成都光明光电有限责任公司 地址：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 联系人： 李先生 电 话： 028 -88456071 |
| 2 | 项目名称 | 高温精密退火炉1台采购项目 |
| 3 | 建设地点 | 成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 |
| 4 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 资质条件： 制造商或授权的经销商 财务要求：/ |
| 5 | 是否接受联合体询价 | 不接受 |
| 6 | 供应商提出问题的截止时间 | 答疑与澄清：如对采购文件有误或有不合理要求的，距采购截止日前三天，以书面形式向采购单位提出。 |
| 7 | 采购人书面澄清的时间 | 供应商在收到书面答复(补遗书)48小时内应以书面形式向采购人确认。 |
| 8 | 报价文件签字或盖章要求 | 报价文件由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。 |
| 9 | 报价文件组成 | 报价文件由正本 1 份；副本2份组成 |
| 10 | 报价文件装订要求 | 1.装订牢固，并应编制目录和连续页码（封面和扉页除外）； 2.报价函、商务部分和技术部分集中装订成1册并编制目录。 |
| 11 | 封套上写明 | 采购人的地址：成都市龙泉驿区成龙路三段359号 采购人名称：成都光明光电有限责任公司 成都光明光电有限责任公司高温精密退火炉 询价采购文件在 20 19 年 3 月 20 日 24 时前不得开启 |
| 12 | 询价采购有效期 | 有效期 90 天 |
| 13 | 递交报价文件地点 | 成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 |
| 14 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 15 | 公开报价时间和地点 | 公开报价时间：同报价截止时间 公开报价地点：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 |
| 16 | 评审办法 | 综合评分法 |

一、供应商参加采购活动应当符合国家相关法律法规。

二、供应商在报价前必须对所投货物的型号、价格等进行市场调查，保证在签订合同后按期供货。成交供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，应负责并承担相应费用。

三、成交人必须对报价文件负全责；在成交后10个工作日内与采购人签订合同，并在规定时间内供货。

四、各供应商填列的单价和总价以人民币元为单位，报价应包括设备设计和制造费、运费、税费、安装调试费及货物交付使用前的一切费用。只能有一个报价，不接受有选择的报价。供应商须对全部货物进行报价，否则报价无效。

五、报价文件应包括：

（一）法人代表授权委托书原件（格式见附件一）；

（二）报价一览表（附件二）；

（三）明细报价表（附件三）；

（四）所投货物详细技术参数及原厂商针对此项目授权书原件；

（五）相关服务承诺（书面材料，格式自定）；

（六）报价单位认为适宜的与本项目相关的其他资格证明资料。

注：以上材料须加盖单位公章（原件备查），供应商应将报价文件按上述顺序装订成册。

供应商在递交询价报价文件时，必须是密封完好的，密封件正面应标明单位名称，并在封口处加盖单位公章。

六、报价文件接受截止时间及地点

（一）报价文件接收截止时间：20  19 年  3月  20 日，截止时间后，将拒绝接收新的报价文件。

（二）投送地点：成都光明光电有限责任公司审计法规部

七、下列情况将被视为无效报价文件：

（一）报价文件未在规定时间内送达指定地点；

（二）未按照规定提供授权书原件的，为无效报价；

（三）报价文件中的各项内容填列不完整和有涂改现象的，供应商公章和供应商代表签字不齐的；

（四）报价文件中出现计算性错误的；

（五）供应商擅自改变货物型号、配置的；

（六）供应商的报价材料密封不合要求的；

（七）其他询价小组认为的其他非实质性相应的；

（八）法律、法规规定的其他情况。

九、询价采购评审过程的保密性：报价后，直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价文件有关的资料以及授予合同的意见等，均不得向供应商及与询价采购无关的其他人透露。

十.报价文件的评审

（一）评审工作由采购人组建的询价小组负责。询价小组由有关的技术、经济方面的专家和采购人代表组成。询价小组根据询价文件规定的方法和标准独立评审，负责完成评审的全过程直至评定成交供应商（简称成交商）。

（二）审查是否所有供应商的报价均超过采购预算：出现所有供应商的报价均超过采购预算、采购人没有支付能力的情况时采购无效，询价小组有权决定拒绝所有报价文件。

（三）审查供应商是否具备合格的供应商资格：询价小组将审查每个供应商提交的资格证明文件是否齐全、合法、有效，如果供应商没有按照要求提交全部证明文件，或者提交的资格证明文件是非法的、无效的，则其报价文件将被拒绝。

（四）审查报价文件是否实质性响应询价文件的要求

1．对于经审查确定为资格合格的供应商，询价小组将审查其报价文件是否对询价文件的所有事项、格式、条款和技术规范等要求都做出了实质性响应。

2．实质性响应的报价文件是指与询价文件要求的全部条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离的报价文件。没有实质性响应询价文件要求的报价文件将被拒绝。询价小组决定报价文件的响应性只根据其本身内容而不寻求外部证据。

3．报价文件有下列情形之一的属于重大偏离，将被作废处理：

（1）报价文件未按询价文件附件《报价文件格式》相关格式规定有效签署和/或加盖公章；

（2）报价文件载明的项目完成期限超过询价文件规定；

（3）明显不符合询价文件规定的技术规格、技术标准；

（4）报价文件载明的货物检验标准和方法等明显不符合询价文件要求；

（5）询价文件要求提供样机（样品）但供应商未提供；

（6）报价文件附有采购人不能接受的条件；

（7）不符合询价文件规定的其他实质性要求；

（8）第四部分技术要求文件中标“*”的条款须完全响应，否则将予以废标。

（五）报价的审查：所有供应商的报价均以文件上的价格为准。报价文件中的分项报价合计与总报价不一致的，供应商应按总报价相应修改分项报价。如果供应商不按照上述原则修正其总报价及分项报价，则其报价文件将被拒绝。

（六） 澄清：询价小组对报价文件实质性响应了询价文件要求，但个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，可以书面形式（由询价小组专家签字）要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，询价小组将否决其报价。

十一．出现下列情形之一的，询价小组有权否决所有供应商的报价或取消采购活动：

1．参与报价的供应商不足三家的；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3．供应商的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消的；

5．询价小组经评审认为所有报价文件都不符合询价文件要求的。

十二. 评审细则及标准

1． 评审小组只对通过初审的报价文件，根据询价通知书规定的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

2． 本次综合评分的因素是：见综合评分明细表。

3． 除价格因素外，评审小组成员应依据询价通知书规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值, 加上以询价通知书规定的方法计算出的价格分，即为每个供应商的最终得分。除价格分外，评委评分可保留1位小数，评审最终得分保留2位小数。

4．在评审过程中，报价文件有下列情况之一，评审小组成员应当按照询价通知书规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，供应商拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）报价文件未按询价通知书要求编制目录、页码；

（3）认定的与询价通知书第五章规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离。

（4）认定的其他非实质性偏离。

5．综合评分明细表

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分14% | 对供应商履约能力的评价 | 根据供应商资信、经营状况、企业经历、已有产品的实际使用情况等进行评价，满分4分。 按三个等级评分：优：3-4分；良：2-3分；一般：2分及以下。 |
|  |  | 响应设备的业绩 | 制造商具有在国内外销售过光学玻璃行业本项目类似设备业绩（附销售合同或中标通知书），每提供1个业绩得2分，最高得6分； 制造商具有在国内外销售过其他玻璃行业本项目类似设备业绩（附销售合同或中标通知书），每提供1个业绩得0.5分，最高得2.5分； 制造商具有在国内销售过其他行业本项目类似设备业绩（附销售合同或中标通知书），每提供1个业绩得0.3分，最高得1.5分。 |
| 2 | 技术部分 56% | 对响应设备整体评价 | 根据所响应设备的整体方案的完整性，技术上的先进性和可实施性进行评价，满分10分。 按三个等级评分：优：8-10分；良：5-8分；一般：5分以下。 |
|  |  | 响应设备技术性能指标的响应程度 | 根据所响应设备对询价通知书技术性能指标要求的响应性和商务要求进行评价，满分30分。有1项★号条款不满足做废标处理； 每有1项一般条款不满足扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 对供应商技术服务和质保期服务能力的评价 | 根据技术服务和质保期的售后服务方案的完整可行性进行评价，满分10分。 按三个等级评分：优：8-10分；良：5-8分；一般：5分以下。 |
|  |  | 验收、培训 | 根据验收、培训方案的合理性及可行性进行评价，满分6分。 按三个等级评分：优：5-6分；良：3-4分；一般：3分以下。 |
| 3 | 响应报价评分标准30% | 响应报价 | 价格标准分值为30分，满足询价通知书要求且报价最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分30分（评标基准价=满足询价通知书要求且报价最低的响应报价）。 供应商价格得分=（评标基准价/供应商响应报价）×价格标准分值（保留小数点后2位） |
| 4 | 总分 | / | 100分 |

## 6、确定成交供应商

## 评审小组按照综合评分法，得分最高的供应商为成交供应商。

## 7、采购结果确定

采购人根据评审小组提出的书面评审报告确定成交供应商，综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

8．在确定成交结果后，采购人将以《供应商确认通知单》通知参与此次采购的供应商（含未成交供应商）。

十三．签订合同

1.采购人将在报价有效期期满之前向成交供应商发出《供应商确认通知单》。确认通知单是合同的一个组成部分，对采购人和供应商均具有法律约束力。

2．确认通知单发出后，采购人改变成交结果的，或者供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

第三部分  商务部分（合同条款）

采购单位（全称）：  成都光明光电有限责任公司                             （简称甲方）

成交供应商（全称）：                                                     （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方             项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为             元的标的（货物/服务，含16%税）。

标 的 清 单

| 货物的名称 及品牌.规格.型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）： （￥： 元） |  |  |  |  |

注：可另附清单。

二、交货时间、地点

（一）采购合同签订后   5   个月内全部交付并安装调试完毕。

（二）交货地点： 采购方指定位置                     。

三、质量技术标准

乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足询价文件要求，实现报价文件承诺条款。

四、运输方式及费用

由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

五、验收

（一）在货物进场并安装调试后  试运行60  日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）甲方应按签订采购合同约定时间组织验收，并出具验收合格报告。

（三）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在  7  天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在 7   天内予以处理，并将处理结果以书面形式告知甲方。

六、付款方式

（一）合同签订后10个工作日内，预付合同金额的30%。

（二）设备到需方现场，安装调试前支付合同金额的30%。

（三）货物安装调试完成，经验收合格并开具全额增值税发票后，支付合同价的  30   %。

（四）从验收合格之日起，货物正常使用 12   月后，十个工作日内付清合同余款。

七、售后服务

（一）验收通过之日起对货物免费保修  1  年。在质保期内乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在72小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）技术支持响应时间。一般问题  4  小时内电话支持，难点、重点问题  3  天内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

八、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的0.5%支付违约金，违约金可直接从货款中扣除; 延期超过  30  日，甲方有权强制解除合同，追回预付款并赔偿带来的一切损失。

（二）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

九、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出询价采购文件和报价文件的实质性内容。

十一、合同的组成部分

本合同条款、供应商确认通知书、询价文件、报价文件构成合同的组成部分。

十二、本合同一式五份，以中文书写，甲方、乙方各执四份、一份。

十三、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

甲方：                        （盖章）    乙方：                           （盖章）

地址：                                    地址：

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

联系人：                                  联系人：

联系电话：                                联系电话：

二0一    年   月    日                   二0一    年   月    日

第四部分  高温精密退火炉技术要求

1、询价设备名称、数量

设备名称：高温精密退火炉

数量：一台

规格型号：非标定制

2、采购范围：

本次采购内容为高温精密退火炉设备的设计、制造、运输、安装、调试、试运行、技术培训、售后服务等。要求投标方提供的设备及服务满足此术要求。

询价方从设备的设计、制造、运输、安装、调试、试运行、验收、技术培训、售后服务、资信业绩、维修服务、备品备件的提供等方面对投标方进行全方位的综合考核。

3、工作内容：

3．1报价方需按本技术要求完成设备的设计、制造、运输、安装、调试、试运行、技术培训、售后服务等工作。按工作顺序提交所需的技术资料，所有资料必须符合本技术要求，无论其是否列在合同文件中。提供的设备须包括以下工作服务但不仅限于以下：

（1）按询价方和设计需要完成设备的具体设计；

（2）按询价方认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

（3）运输：设备运输至工作现场；

（4）设备现场安装、调试；

（5）签订合同后投标方应负责提供完整的安装、操作维护使用手册（纸质文件两套、电子文件一套）。

3．2本技术要求只是一些原则性要求，并不是详尽的要求，报价方的报价设备应符合现行的国家技术规范、标准。

3．3整套设备及其主要部件的原产地应明确的标明在投标文件中，交货时应附上原产地出厂合格证、使用说明书、装箱清单。

4、设备概述

超大型精密退火炉其作用是将成型完毕的玻璃材料进行精密退火，使应力和光学均匀性满足要求。在设计上应以高可靠、先进、稳定、易于操作、便于维修为原则。

设备工作条件：

工况：24小时连续作业，

环境温度： 0～40℃

工作场地无行车，工件装载方式为叉车。

5、主要技术指标

5.1 工作电源：380V 50HZ

5.2 加热方式：电加热

5.3 常用工作温度： 500～800℃

*5.4 最高工作温度:  1000 ℃

*5.5 有效加热区尺寸：Ф1500×1800mm（直径×高）

5.6 最大退火玻璃尺寸：Ф1200mm×200mm

5.7 一次最大装载量： 3.5t（含工装）

*5.8 炉温均匀性：±3℃ （按HB-5425-1989航空制件热处理炉有效加热区测定方法进行温场测定）；

*5.9 仪表控温精度：0.1级；

*5.10 炉温稳定性：≤±5℃；

5.11 材质：炉体内部钢材选用耐高温材料，例如310S不锈钢，保证使用寿命及结构强度；

5.12 温度控制方式：PID闭环调节

*5.13 最大升温速率: ≥20℃/h（可控），最小降温速率：≤0.1℃/h（可控）

5.14 温度同步率：≤±1℃

5.15 最大降温速率(200℃以上)：≥10 ℃/h（可控）

5.16 炉体密封性良好,外壁允许最大温升：≤40℃

5.17 温度控制器技术要求：

采用高精度、高稳定性、高分辨力、响应速度快的温控仪表或工控系统，具备先进的PID算法和辅助算法，要求选用欧陆、山武、岛电等知名品牌的产品。

具备工艺程序段的灵活编辑，程序段不少于  15  段，每段程序的时间不少于  999 小时，程序可链接。

模拟输入：热电偶/DC4-20mA/DC0-10V可切换。

控制输出：DC4-20mA/DC0-10V可切换。

控制方式：自动PID连续控制/手动控制，可切换。

数字输出：上下限偏差警报、仪表异常警报等，带报警输出节点。

PID常数设定范围：

P(比例)：    0～100%

I(积分时间)：1～3600s

D(微分时间)：0～3600s

具备RS-485或以态网通信接口方便接入DCS系统。

5.18调功器技术要求:

功率执行器件采用数字化智能调功器，能够实现精准的功率调节。要求选用AEG、Spang、欧陆等同级别知名品牌产品。详细技术参数如下：

电源：电源20-600V（45-65HZ）。

调节精度：±1%。

网络：具有Profibus-DP通信接口。

负载性质：电阻性

短路保护：具有内置半导体快熔熔断器。

具有多种控制/调节方式：开环、恒压、恒流、恒功率、调功（过零）等。

可连接PC，通过工具软件可实时监控所有运行状态和参数。

具有本地液晶监控器。

控制信号：模拟、数字、通讯。

参数设置：可通过键盘、通讯进行设置及诊断。

具备完备的保护功能：主回路故障保护、过流保护、频率故障保护、负载断线保护等。

5.19柜体要求:

采用IP21防护等级的工业机柜。

柜体尺寸、柜内元件及线路排布均符合电气技术规范要求，美观安全，易通风散热，便于操作维护。

断路器、开关等低压电器，均符合国标及IEC等有关标准，选用施耐德、富士、欧姆龙等知名品牌。

人机界面的设计应满足工艺操作的要求，画面设计美观清晰，操作方便，具备数据显示、存储、查询及统计等功能。屏幕不小于10寸。具备RS-485和以态网通信接口。要求选用日本或欧美知名品牌。

选用的电缆供应商应是成熟的大生产厂商，电缆应符合相应国标技术要求，并提供电缆的检测报告。涉及到计量的控制电缆如补偿导线，应按要求进行200℃的精度检测，以满足现场高温环境下准确测量的要求。

按照设计功率选择恰当的断路器、熔断器、电缆和接线端子等，设计合理的余量。

面板上须设计远程/本地、手动/自动选择开关，运行、故障等指示、复位、急停等按钮，面板上器件须安装标识牌。

柜内要有集中接地装置，并有明显的接地标志。

柜内安装冷却风扇和过滤网。

5.20其他技术要求

（1）机械及控制系统须设计完备的安全、报警、联锁保护功能，例如：超温、过热、过流、欠压、短路、缺相保护、热偶断偶等声光报警；安全互锁功能，紧停按钮，发生紧急意外时，可即时切断系统控制电源，以预防恶性事故发生。

（2）电热丝使用寿命须达到3年。

（3）炉体内部保温材料耐火温度应不低于1400度。

（4）如有运动部件，须设有安全互锁、支撑防护等功能，并设有紧停按钮，发生紧急意外时，可即时切断系统控制电源，以预防恶性事故发生。

（5）设备需配备电力能源计量装置。

6、设备标准和规范：

设备制造、运输、检测需符合下列标准和规定的要求：

GB 50231-2009机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB 4053.3-2009 固定式钢梯及平台安全要求

GB10067.1电热装置基本技术条件 第一部分 通用部分

GB10067.4电热装置基本技术条件 第四部分 间接电阻炉

GB5959.1 电热设备的安全 第一部分 通用要求

GB5959.4 电热设备的安全 第四部分 对电阻炉的特殊要求

GJB509B  热处理工艺质量控制

GB/T9452  热处理炉有效加热区测定方法

GB/T 31136-2014工业电阻炉温度控制柜

BS EN 60947-5-5-1998+A2-2017低压开关柜和控制柜

GB/T 16895低压电气装置

NF L65-211-1978(R2008) 控制柜 尺寸 安装原则

GB/T 7251.8-2005 低压成套开关设备和控制设备

材料标准：本国产品全部按中华人民共和国GB标准，进口产品按进口国标准。

以上标准如有最新标准，按最新标准执行。标准若有差异，按标准高的进行要求。

7、所需文件：

7．1下列文件需包含在投标文件中，由投标方免费提供。

（1）IS09001系列质量管理认证复印件；

（2）同类型设备制造许可证或设备制造商资料证明和经销商资料证明；

（3）产品样本，同类设备合同复印件；

（4）设备在设计、制造、检验、试验方面的主要标准；

（5）设备技术方案、系统工艺流程图、设备平面布置图、设备工作原理图和安装效果图；

（6）设备详细配置，投标方需注明投标产品零部件（易损件、标准件、制造件）的品牌、规格型号、产地及厂家联系电话等；

（7）控制运行方式，设备安全保护措施说明；

（8）设备在节能方面、提高运行热效率方面采取的措施说明；

（9）主要生产加工工艺设备说明；

（10）随机维修专用工具及设备备品备件表；

（11）制造商厂名及主要配套设备的生产地；

7．2合同签订后须提交下列文件：

买方与卖方签订合同后，卖方须按建设进度要求提供下列文件：

（1）设备图纸。在图纸中应详细标明技术规格，并包括辅助设备和备件说明及材料规格书；

（2）电气控制原理图，线路图，控制逻辑图，元器件规格明细表（型号规格，生产厂家）；

（4）设备质量证明文件(包括出厂合格证、测试报告、计量检定证书等)；（5）操作、维修及保养手册一式二份；

（6）设备安装调试记录，设备结构（或精度）鉴定表；

（7）买方认为有必要提供的其他文件和技术资料。

8、技术培训

8．1中标方须提供操作及维修培训，包括操作人员、维修人员（机械，电气控制）。中标方须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训地点等。

8．2技术培训费用应包含在投标总价中。

9、售后服务

9．1维修点须提供24小时服务，维修点在本市的应在4小时内到达现场，外市的在2天内到达现场。维修点需提供足够的备件以适应招标方维修需求。

9．2中标方须对合同中的全套设备提供12个月的质量保证期，质量保证期从设备通过验收合格并开始正式使用算起。在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，中标方应免费维修和正常保养。

9．3在质量保证期内的工作应包括对所有常规检查、调整和润滑。质量保证期内，中标方对系统进行一次复调，质量保证期后为招标方提供一套完整的运行记录。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

9．4在质量保证期满时，中标方工程师和招标方代表对设备进行另一次测试，任何故障须由中标方自费解决并取得招标方的认可。

10、质量保证

10．1卖方应按合同规定的设备性能、质量标准向买方提供未经使用的全新设备。

10．2卖方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、指导安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

10．3卖方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

10．4在质保期内因设备本身的质量问题发生故障，卖方应负责免费修理和更换零部件。

第五部分 附件

附件一

法定代表人授权委托书

成都光明光电有限责任公司：

（单位名称）法定代表人授权我单位

（职务或职称）        （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次　　　　　　　　　　项目询价活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字、印章）：

法定代表授权人签字：

单位开户行名称（全称）：

单位基本户帐号：

附件二

报  价 一 览 表

| 项目名称 | 项目 |
| --- | --- |
| 总价 | ￥： 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |
| 供货时间及 相关承诺 |  |
| 备 注 |  |

供应商公章：                    供应商代表签字：

附件三

明细报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号.规格 | 单价 | 数量 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其 他 费 用 |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 费 用 |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥： 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |  |  |  |  |

注：供应商应根据设备清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。询价文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中报价总计应与对应报价一览表中总价一致。

供应商公章：                  供应商代表签字：

## 附件4  技术规格偏离表

| 序号 | 项目名称 | 采购规格 | 响应规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判代表签字：

日期：